BE-9 (‘97) ВЕ-64 (‘95)

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Таблица приведённая ниже будет полезна для вас при устранении электрических неисправностей. Наиболее вероятные причины неисправностей приведены в порядке вероятности их возникновения. Осмотрите каждую часть в указанном порядке, и замените необходимые части, если они оказалась неисправными.

| Не работает система обогрева зеркал и заднего стекла. | 1. GAUGE предохранитель (J / B № 1) 2. DEFOG предохранитель (J / B № 1) 3. Реле обогрева (Defogger Relay) (R / B № 4) 4. Кнопка обогрева (Defogger switch) 5. А / C усилитель. 6. Проводка. |  |
| --- | --- | --- |
| Не работает обогрев заднего стекла. | 1. Элемент обогрева заднего стекла 2. Проводка. |  |
| Не работает обогрев зеркал. | 1. MIR-HTR предохранитель (J / B № 1) 2. Обогрев зеркала. 3. Проводка. |  |

BE-56 (‘97) ВЕ-64 (‘95)

ПРОВЕРКА
1. ПРОВЕРКА КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА
(а) Подключите положительный (+) провод от вольтметра к клемме 7 разъема B и отрицательный (-) провод от вольтметра к клемме 10 разъема B.
(b) В положении выкл., напряжение должно быть приблизительно 12 V.
(с) В положении вкл., убедитесь, что индикатор светится и что напряжения менее 1 V.
(d) Через 15 минут, проверьте, выключатель должен отключится и напряжение должно быть приблизительно 12 V.

2. ПРОВЕРКА  A / C  УСИЛИТЕЯ.
См. стр. DI-71 1

BE-56 (‘97) ВЕ-65 (‘95)

3. ПРОВЕРКА НЕПРЕРЫВНОСТИ РЕЛЕ ОБОГРЕВА

| Условие | Подключение тестера | Указанное условие |
| --- | --- | --- |
| Постоянно | 1-2 | Непрерывно |
| Применить B + между клеммами 1 и 2. | 3-5 | Непрерывно |

Если непрерывность не как указано, замените реле.

4. ПРОВЕРКА ЭЛЕМЕНТА ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА
ВНИМАНИЕ:
   При очистке стекла, пользуйтесь мягкой сухой тканью. Протирайте стекла вдоль направления нитей элемента обогрева, соблюдайте осторожность, чтобы не повредить их.
   Не используйте моющие средства или средства для очистки стекол с абразивными ингредиентами.
   При измерении напряжения, оберните кусок фольги вокруг верхней части отрицательного контакта тестера. Прижмите фольгу пальцем к нити элемента обогрева, как показано на рисунке.

BE-57 (‘97) ВЕ-65 (‘95)

(a) Поверните ключ зажигания в положение ON (ВКЛ.).
(b) Включите кнопку обогрева.
(c) Проверьте напряжение в центре каждой нити элемента обогрева, как
показано.

| Показания тестера | Значение |
| --- | --- |
| Приблизительно 5V | Хорошо (нить обогрева целая) |
| Приблизительно 10 V или 0 V | Нить обогрева оборвана |

СОВЕТ:
Если показания тестера около 10 V, то нить оборвана между центром и основным положительным (+) элементом обогрева. Если нет напряжения, нить оборвана между центром и землей (основным отрицательным (-) элементом обогрева).

(d) Поместите положительный (+) контакт от вольтметра на основной положительный (+) элемент обогрева.

(е) Поместите отрицательный (-) контакт вольтметра с полоской фольги на основной положительный (+) элемент обогрева, и двигайте контакт в сторону основного отрицательного (-) элемента обогрева.
(f) Место, где вольтметр отклоняется от нуля до нескольких V, является местом, где нить элемента обогрева оборвана.

СОВЕТ:
Если нить обогрева не оборвана, вольтметр покажет 0V на основном положительном (+) элементе обогрева, но постепенно показания увеличатся примерно до 12 V, когда вы сдвинете контакт тестера до основного отрицательного (-) элемента обогрева.

BE-57 (‘97) ВЕ-66 (‘95)

5. РЕМОНТ НИТЕЙ ЭЛЕМЕНТА ОБОГРЕВА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

(a) Очистите оборванную нить от жира, воска и силикона.
(b) Поместите клейкую ленту по обе стороны ремонтируемой нити.
(c) Тщательно перемешайте средство для ремонта (DuPont паста №.4817).

BE-58 (‘97) ВЕ-66 (‘95)

(d) При помощи тонкой кисти, нанесите небольшое количество средства на нить.
(е) Подождав несколько минут, удалите клейкую ленту.

(f) Не пользуйтесь отремонтированным обогревом по крайней мере 24 часа.

6. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОБОГРЕВА ЗЕРКАЛ

(a) Подключите положительный (+) провод от аккумулятора к клемме 2 и отрицательный (-) провод к клемме 1.
(b) Проверьте, что зеркало нагревается.
СОВЕТ:
Это займет немного времени, чтобы зеркало стало теплым.
Если зеркало не становится тёплым, замените зеркало в сборе. (прим. ага – щас!)

7. ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДКИ ЗЕРКАЛ

Отключите разъем от наружного разъёма зеркала и проверьте, внутреннюю проводку как показано.

| Подключение тестера | Условие | Указанное условие |
| --- | --- | --- |
| 1-земля | Постоянная | Непрерывности |
| 2-земля | зажигание включено (обогрев выключен). | Нет напряжения |
| 2-земля | зажигание включено (обогрев включен). | Батарея положительное напряжение |

Если показания отличаются от указанных, проверьте электрическую проводку в другом месте.